- LABORATORIUM BADANIA WODY I ŚCIEKÓW

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka  z o..o.  64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A

tel.(65) 529 83 39     www.mpwik-leszno.pl     e-mail:lab@mpwik-leszno.pl

- SKRÓCONA  INSTRUKCJA

- POBIERANIA PRÓBEK WODY DO BADAŃ PRZEZ KLIENTA

- Naczynia i objętość próbki   (do pobrania w Laboratorium):

- Badania fizyko- chemiczne:

- - pojemnik szklany lub plastikowy, dokładnie umyty i wypłukany – objętość próbki około 2l (podstawowe parametry), osobny pojemnik

- poj. 500ml (w przypadku oznaczania metali w próbce).

- Badania mikrobiologiczne:

- - sterylne butelki szklane lub z tworzywa PP z szeroką szyjką o poj.500ml – 1 butelka na 1 próbę

- - w przypadku badania wody po chlorowaniu – butelka na próbę zawiera środek inaktywujący (tiosiarczan sodu)

- Sposób pobrania :

- Przed rozpoczęciem pobierania należy zdjąć z kranu wszelkie urządzenia.

- Wyszorować kran szczoteczką z mydłem i opłukać wodą.

- Prze pobraniem odpuszczać przez 2-3 minuty wodę.

- Strumień wody powinien być swobodny i średni.

- Do badań mikrobiologicznych należy wysterylizować wylot metalowego kranu, opalając chwilę płomieniem (nawinąć watę lekko skropioną spirytusem na szczypce i zapalić),a następnie ponownie odpuszczać wodę przez 2-3 minuty.

- Pobranie rozpocząć od próbek do badań fizyko-chemicznych

- Pobieranie próbek fizyko-chemicznych:

  - napełnić całkowicie naczynie wodą (bez pęcherzyka powietrza pod korkiem) i szczelnie zamknąć i oznakować próbkę.

- Pobieranie próbek mikrobiologicznych:

- 7.1 napełnianie w butelki szklane

  - odwinąć papier z butelki

  - nie wolno dotykać korka i szyjki butelki

  - usunąć papierowy pasek znajdujący się pod korkiem tak, aby nie wpadł do środka

  - napełnić butelkę wodą pozostawiając około 3 cm powietrza

  - zapakować w papier i oznakować próbkę numerem

- 7.2 napełnianie w butelki z tworzywa PP

  - napełnić butelkę wodą pozostawiając około 3 cm powietrza i zamknąć szczelnie

- Postępowanie z próbkami:

- Próbki po pobraniu należy niezwłocznie dostarczyć do Laboratorium.

- Na czas transportowania pojemniki z próbkami należy odpowiednio zabezpieczyć i zapewnić ich schłodzenie ( np. zastosować wkłady         z lodem).

- LABORATORIUM BADANIA WODY I ŚCIEKÓW

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka  z o..o.  64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A

tel.(65) 529 83 39      www.mpwik-leszno.pl     e-mail:lab@mpwik-leszno.pl

- SKRÓCONA  INSTRUKCJA

- POBIERANIA PRÓBEK WODY DO BADAŃ PRZEZ KLIENTA

- Naczynia i objętość próbki  (do pobrania w Laboratorium):

- 1.    Badania fizyko- chemiczne:

- - pojemnik szklany lub plastikowy, dokładnie umyty i wypłukany – objętość próbki około 2l  (podstawowe parametry) osobny pojemnik

- poj. 500ml (w przypadku oznaczania metali w próbce).

- 2.    Badania mikrobiologiczne:

- - sterylne butelki szklane lub z tworzywa PP z szeroką szyjką o poj.500ml – 1 butelka na 1 próbę

- - w przypadku badania wody po chlorowaniu – butelka na próbę zawiera środek inaktywujący (tiosiarczan sodu)

- Sposób pobrania :

- 1.    Przed rozpoczęciem pobierania należy zdjąć z kranu wszelkie urządzenia.

- 2.    Wyszorować kran szczoteczką z mydłem i opłukać wodą.

- Prze pobraniem odpuszczać przez 2-3 minuty wodę.

- Strumień wody powinien być swobodny i średni.

- Do badań mikrobiologicznych należy wysterylizować wylot metalowego kranu, opalając chwilę płomieniem (nawinąć watę lekko skropioną spirytusem na szczypce i zapalić),a następnie ponownie odpuszczać wodę przez 2-3 minuty.

- Pobranie rozpocząć od próbek do badań fizyko-chemicznych

- Pobieranie próbek fizyko-chemicznych:

  - napełnić całkowicie naczynie wodą (bez pęcherzyka powietrza pod korkiem) i szczelnie zamknąć i oznakować próbkę.

- Pobieranie próbek mikrobiologicznych:

- 7.1 napełnianie w butelki szklane

  - odwinąć papier z butelki

  - nie wolno dotykać korka i szyjki butelki

  - usunąć papierowy pasek znajdujący się pod korkiem tak, aby nie wpadł do środka

  - napełnić butelkę wodą pozostawiając około 3 cm powietrza

  - zapakować w papier i oznakować próbkę numerem

- 7.2 napełnianie w butelki z tworzywa PP

  - napełnić butelkę wodą pozostawiając około 3 cm powietrza i zamknąć szczelnie

- Postępowanie z próbkami:

- 1.    Próbki po pobraniu należy niezwłocznie dostarczyć do laboratorium.

- 2.    Na czas transportowania pojemniki z próbkami należy odpowiednio zabezpieczyć i zapewnić ich schłodzenie ( np. zastosować wkłady         z lodem).